技术方案说明

IRI 的 K、B 校正

等效反映到国检 LP 的数学逻辑与实现方案

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

核心目标 客户无需知道内部 K、B 参数，只使用导出的 LP 和标准 IRI 算法，即可复算出与软件校正后 IRI 尽可能一致的结果。

| 项目 | XRDataProcess 国检转换 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 算法设计、实现映射与验证说明 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年7月24日 |

# 1. 结论先行

这套方案是可行的，但不能把结果公式中的 B 直接加到每个高程点上。正确方向是：先把软件希望得到的校正后 IRI 转换成每个 10 m 区间的“等效起伏倍率”，再围绕该区间的基准坡线放大或缩小纵断面起伏，最终用完整 IRI 算法复算和校验。

一句话概括 K、B 是 IRI 结果层的修正参数；LP 是高程输入层的数据。两者之间不存在简单的逐点加法，需要通过“目标 IRI -> 起伏倍率 -> LP -> IRI 复算”完成反演。

软件内部目标：每 10 m 的校正结果为 Tj = Kj × Rj + Bj。

客户侧输入：只有校正后的 LP，不提供速度档位、K、B。

客户侧输出：用约定的标准算法计算 Aj，并要求 Aj 与 Tj 的相对误差尽量小。

当前代码验收目标设为整线最大相对误差不超过 1%，最多接受 5 轮改进。

# 2. 问题定义

## 2.1 符号

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| j | 第 j 个 10 m 区间 |
| h | 原始 LP 的整条纵断面高程序列 |
| Fj(h) | 标准 IRI 算法在连续状态下对第 j 段的计算结果 |
| Rj | 原始 LP 计算出的第 j 段原始 IRI，即 Rj = Fj(h) |
| vj | 第 j 段车速 |
| Kj、Bj | 按 vj 从 Coeff.dat 对应速度档位选出的修正参数 |
| Tj | 软件希望客户最终复算得到的目标 IRI |
| sj | 第 j 段纵断面起伏的等效倍率 |
| h* | 最终导出的等效校正 LP |
| Aj | 客户使用 h* 复算得到的第 j 段 IRI |

## 2.2 软件目标与客户目标

Rj = Fj(h)

Tj = Kj × Rj + Bj Kj、Bj 由该 10 m 区间的速度 vj 选择。

Aj = Fj(h*) ≈ Tj 最终交付目标：客户只读取 h*，无需知道 K、B。

# 3. 为什么不能直接对 LP 高程做 K × h + B

## 3.1 高程整体加 B 对 IRI 基本不起作用

IRI 的激励来源是相邻采样点之间的高程变化。若所有高程同时加上同一个常数 B，相邻点高差不会改变：

(hi+1 + B) - (hi + B) = hi+1 - hi

因此，结果公式中的“+B”不能靠给 LP 的每个点统一增加 B 来实现。这只会整体抬高纵断面，不会产生需要的附加不平整度。

## 3.2 整条高程直接乘 K 会同时改变纵坡

若使用 h'i = K × hi，会把绝对高程、长坡趋势和局部起伏一起缩放。这样虽然可能改变 IRI，但也会破坏 LP 的整体几何意义，而且仍不能正确表达结果层的 B。

关键区别 应调整的是“相对于局部基准坡线的起伏”，而不是绝对高程。

# 4. 一次等效变换的数学构造

## 4.1 建立每 10 m 的基准坡线

对第 j 个 10 m 区间，以该段首点和末点连成直线。对区间内第 i 个采样点，基准高程写作 Lj,i：

Lj,i = hstart + (hend - hstart) × (i - istart) / (iend - istart)

原始高程相对基准线的局部起伏为：

qj,i = hj,i - Lj,i

## 4.2 将 K、B 转换为起伏倍率

在 IRI 对局部幅值近似线性的前提下，第一轮可用目标值与原始值的比例作为等效起伏倍率：

sj(0) = Tj / Rj = Kj + Bj / Rj

这个式子解释了 B 如何进入 LP：B 没有作为高程常数相加，而是通过 Bj/Rj 转换成与该段原始粗糙程度相关的附加倍率。

## 4.3 重建等效 LP

h*j,i = Lj,i + sj × (hj,i - Lj,i)

| 性质 | 结果 |
| --- | --- |
| 端点保持 | 区间首尾点的起伏为 0，因此首尾高程不变 |
| 纵坡保持 | 首尾连线代表的区间总体纵坡不变 |
| 起伏可控 | sj > 1 放大局部起伏；0 < sj < 1 缩小局部起伏 |
| B 的表达 | B 通过 Bj/Rj 进入 sj，而不是直接加到高程上 |

## 4.4 从数学上看，这是一个低维反问题

原始 LP 有数万个高程点，直接逐点反求既不唯一也不稳定。本方案不把每个高程点都作为未知数，而是把每个 10 m 的起伏倍率 sj 作为未知数。这样，315 段路线只需要求 315 个倍率，且每个倍率都有明确的物理含义和限幅条件。

h*(s) = Baseline(h) + Scale(s) × Fluctuation(h)

minimize E(s) = maxj { ¦Fj(h*(s)) - Tj¦ / Tj } 约束：0.10 ≤ sj ≤ 5.00；最终高程按 LP 实际精度舍入。

初值 sj(0)=Tj/Rj 来自“IRI 对整体起伏幅值近似成比例”的一阶近似。随后不求解析导数，而是通过完整算法复算得到真实误差，再用阻尼比例更新。因此它本质上是带边界约束、以整线最大误差为目标的数值反演。

适用边界 当 Rj 接近 0 时，Bj/Rj 会过大。当前实现用 MinRawIri 判断并对倍率限制在 [0.10, 5.00]；极平顺路段仍需单独关注。

# 5. 为什么一次变换后仍需要整线复算

四分之一车模型具有内部状态。第 j 段开始时的车身和悬架状态来自前一段末尾，10 m 边界只重置该段的累计量，不会把车辆状态清零。因此第 j 段的 IRI 不仅受本段高程影响，也会受到前面路面激励留下的状态影响。

xj,start = xj-1,end

这意味着各段并不是互相独立的。修改某一段起伏后，相邻段乃至后续段的复算结果可能一起变化；高程舍入、末段长度和客户算法实现差异也会产生误差。

回答常见疑问 不是“前一个 IRI 数值”直接参与后一个 IRI，而是前面高程序列形成的四分之一车内部状态被带入下一段。

# 6. 误差压缩与安全迭代

## 6.1 完整复算

用第一轮倍率重建整条 LP，按最终导出的小数位数舍入，然后从路线起点连续运行与客户约定一致的 IRI 算法，得到 Aj。

ej = ¦Aj - Tj¦ / Tj

E = max(e1, e2, ..., en) E 是整条路线所有 10 m 区间中的最大相对误差。

## 6.2 候选倍率更新

s'j = sj × (Tj / Aj)^α α 为步长，初值 1.0。

每次候选都从原始 LP 重新构造，不在上一轮已经修改的高程上继续叠加，从而避免累计变形。倍率仍限制在 [0.10, 5.00]。

## 6.3 接受、回退和步长减半

用候选倍率重建整条 LP，并按实际导出精度舍入。

连续复算整条路线，求候选最大误差 E'。

只有 E' < E 时才接受候选；否则丢弃候选并将 α 减半。

步长依次尝试 1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.03125。

没有任何步长能降低最大误差时停止，保留上一轮已经验证更好的 LP。

关于收敛 不能证明任意数据都一定收敛，也不能事先承诺必然达到某个误差。能够保证的是：代码只接受最大误差严格下降的候选，所以每个已接受轮次的 E 单调下降；若无法继续改善则停止。

# 7. 完整流程

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始 LP | 用连续四分之一车模型按 10 m 计算 | Rj |
| 2 | 速度 vj、Coeff.dat | 按速度档位选择同一组参数 | Kj、Bj |
| 3 | Rj、Kj、Bj | 计算 Tj = Kj×Rj+Bj | 目标 IRI |
| 4 | Tj、Rj | 计算初始 sj = Tj/Rj，并限幅 | 初始倍率 |
| 5 | 原始 LP、sj | 缩放相对基准线的起伏并舍入 | 候选 LP |
| 6 | 候选 LP | 连续复算整条路线 | Aj、最大误差 E |
| 7 | Tj、Aj | 阻尼更新、整线复算、接受或回退 | 改进倍率 |
| 8 | 满足停止条件的 LP | 写出国检 LP 和测试报告 | 客户交付文件 |

# 8. 停止条件与可调参数

| 参数 | 当前值 | 作用 | 风险提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| TargetRelativeError | 0.01（1%） | 整线最大相对误差达到该值即停止 | 调得更小会增加迭代，但不保证一定达到 |
| MaxCorrectionIterations | 5 | 最多接受的改进轮数 | 增加轮数只提供更多机会，不等于保证更准 |
| MinScale / MaxScale | 0.10 / 5.00 | 限制起伏倍率 | 防止 Rj 很小时出现异常放大 |
| 最小步长 α | 0.03125 | 候选失败时逐级减半 | 再小可能收益低且增加计算量 |
| LP 舍入位数 | sheetRoundingOffNum | 按客户实际读取文件精度验证 | 双方精度不一致会引入复算差异 |

若希望把误差进一步压小，优先调整 TargetRelativeError，其次适量增加 MaxCorrectionIterations；但必须以重新导出的 LP 报告为准，不能只看循环次数。

# 9. 当前代码对应关系

| 代码位置 | 当前职责 |
| --- | --- |
| GlobalExcel.cs:6295 | TargetRelativeError = 0.01，当前目标为 1% |
| GlobalExcel.cs:6296 | MaxCorrectionIterations = 5 |
| GlobalExcel.cs:6326 | SelectLpKbBySpeed：按速度选择配对的 K、B |
| GlobalExcel.cs:6347 | BuildCorrectedLpProfile：首次构造等效 LP |
| GlobalExcel.cs:6358-6416 | 整线复算、阻尼候选、最大误差比较、接受或回退 |
| GlobalExcel.cs:6472 | 按每 10 m 基准坡线缩放局部起伏 |
| GlobalExcel.cs:6521 | CalculateMaxLpIriError：计算整线最大误差 |
| MyIRIMTD_new.cs:1910 | 软件 IRI 结果执行 irival = irival × kparm + bparm |
| MyIRIMTD_new.cs:1606-1653 | 四分之一车 oldZSU 状态沿路线连续传递 |

避免重复校正 LP 等效校正应从原始纵断面构造。若在 LP 上先做旧的平均 K 乘法，再执行本方案，会发生重复校正。

# 10. 实际工程验证

## 10.1 验证工程与文件

验证工程：第二次_低速路_上行_1_湖北省_武汉市_江夏区_20250724_143214。本次结果生成于 2026年7月24日 11:27，导出 LP 长度约 3.142 km，包含 DAQ0、DAQ1 两侧数据。验证使用以下文件：

IRIMTD\DAQ0、DAQ1\Coeff.dat：速度档位及 K、B。

IRIMTD\DAQ0、DAQ1\IRI_10m.txt：软件校正后 IRI。

IRIMTD\DAQ0、DAQ1\LP_KB_Test_Result.txt：等效 LP 内部复算报告。

ConverSource\X000999999A\RIFile\X000999999A-LP-0.000-20250724143214.txt：最终导出 LP。

## 10.2 内部等效目标的复算结果

报告中的“目标 IRI”按 Tj=Kj×Rj+Bj 生成，“LP 重算 IRI”由最终舍入后的等效 LP连续复算。两侧各 315 段，所有区间对该内部目标均满足 1%：

| 指标 | DAQ0 | DAQ1 |
| --- | --- | --- |
| 区间数 | 315 | 315 |
| 报告修正轮数 | 2 | 5 |
| 平均相对误差 | 0.0765% | 0.0105% |
| 中位相对误差 | 0.033% | 0.000% |
| P95 相对误差 | 0.316% | 0.021% |
| 最大相对误差 | 0.840% | 0.850% |
| 误差不超过 1% | 315/315 | 315/315 |
| 倍率范围 | 0.868393 - 1.109057 | 0.849676 - 1.035753 |
| 倍率触发限幅 | 0 段 | 0 段 |

该结果表明：对于当前内部目标函数，阻尼迭代确实把两侧整线最大误差压到了 1% 以内。DAQ0 在较少轮次内达到阈值；DAQ1 使用了更多轮次，说明两侧波形和状态耦合程度不同，不能预设固定一轮就足够。

## 10.3 与软件 IRI_10m.txt 的逐段对照

进一步把 LP 重算结果直接与软件输出 IRI_10m.txt 对照，前 314 个完整 10 m 区间的目标值与软件值仅存在约 10^-7 量级的文本舍入差异。完整 10 m 区间的结果如下：

| 指标（前 314 个完整 10 m 区间） | DAQ0 | DAQ1 |
| --- | --- | --- |
| 平均相对误差 | 0.0760% | 0.0106% |
| 最大相对误差 | 0.8404% | 0.8499% |
| 误差不超过 1% | 314/314 | 314/314 |

## 10.4 末段约 2 m 的边界问题

导出 LP 的末桩号为 3.142000 km，因此第 315 段不是完整 10 m，而是约 2 m 的残余段。该段在 LP 校正过程与软件 IRI 输出过程中的采样范围或末段归一化口径尚未完全对齐。直接相对软件 IRI 比较如下：

| 侧别 | 软件 IRI | LP 重算 IRI | 相对误差 | 5% 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAQ0 | 4.361399 | 4.498021 | 3.1325% | 通过 |
| DAQ1 | 2.385086 | 2.556491 | 7.1865% | 未通过 |

验证结论 若只统计完整 10 m 区间，两侧 628 个结果全部在 1% 内；若把约 2 m 的末段也按软件值验收，DAQ1 当前超过客户常用的 5% 要求。报告时必须单列末段，不能表述为全线所有区间均已满足 1%。

下一步应统一 CalculateLpIri10M 与 GenerateIRI_NEW 对末段的有效采样起点、终点、count、partial_distance 和速度取值，再重新导出验证。工程长度恰好是 10 m 整数倍时不会暴露这一类残余段口径差异，但通用交付仍必须修正。

# 11. 对外使用条件与风险

客户算法必须与软件验证算法在采样间隔、四分之一车矩阵、初始状态、10 m 分段和末段处理上保持一致。

本方案实现的是“对指定 IRI 算法的数值等效”，不代表修改后的 LP 仍等同于原始物理测量纵断面；建议对外明确文件用途。

速度档位突变会导致相邻 10 m 使用不同倍率，虽然端点保持连续，仍应检查边界附近的波形和后续状态影响。

极低 Rj、短末段和倍率触发限幅的区间应单独列入报告，不能用整体合格率掩盖局部异常。

若客户实现与内部算法不完全一致，应以客户真实程序对最终 LP 的复算结果作为最终验收依据。

# 12. 验收建议

| 验收层级 | 建议标准 |
| --- | --- |
| 内部算法一致性 | 最终写盘 LP 由内部同算法复算，整线最大误差达到设定阈值；未达到时明确列出 |
| 客户算法一致性 | 客户程序对同一 LP 独立复算，所有 10 m 区间误差不超过合同或项目约定 |
| 文件一致性 | 确认客户实际收到的 LP 与内部验证文件哈希一致 |
| 异常审计 | 报告倍率限幅、迭代停止原因、末段长度和所有超限区间 |

最终判定 只有“客户真实算法 + 最终写盘 LP”的复算结果，才能证明对外交付误差满足要求。内部迭代达到 1% 是重要的预检条件，但不能替代客户侧验收。

# 附录 A：算法伪代码

rawIRI = CalculateIRI(originalLP) for each 10m section j: (Kj, Bj) = SelectBySpeed(vj) target[j] = max(0, Kj * rawIRI[j] + Bj) scale[j] = clamp(target[j] / rawIRI[j], 0.10, 5.00) correctedLP = BuildFromOriginal(originalLP, scale) RoundAsExported(correctedLP) actual = CalculateIRI(correctedLP) // 整线连续计算 E = MaxError(target, actual) acceptedIterations = 0 while E > 1% and acceptedIterations < 5: alpha = 1.0 accepted = false while alpha >= 0.03125: candidateScale[j] = clamp( scale[j] * pow(target[j] / actual[j], alpha), 0.10, 5.00) candidateLP = BuildFromOriginal(originalLP, candidateScale) RoundAsExported(candidateLP) candidateActual = CalculateIRI(candidateLP) candidateE = MaxError(target, candidateActual) if candidateE < E: accept candidate; accepted = true; break alpha = alpha / 2 if not accepted: break write correctedLP and LP_KB_Test_Result.txt

# 附录 B：方案边界

本方案不是在数学上解析求得唯一 LP，而是在保持每段首尾基准坡线的约束下，寻找一组局部起伏倍率，使指定 IRI 算法的输出接近目标值。由于 IRI 只描述路面纵断面对标准车辆模型的响应，不同波形可能得到相同或相近的 IRI，所以等效 LP不是原始 LP 的唯一反解。